Tài liệu thiết bị FTTH Router Comtrend CT-820C

1. Một số chú ý với Router trước khi sử dụng:

Kiểm tra hoạt động của Router bằng cách cắm đủ 3 dây tín hiệu vào Router với các jack tương ứng như hình dưới:

-         Power

-         WAN

-         LAN

Mặt sau Router:

Mặt trước Router:

2. Cấu hình WAN Router:

-         Truy cập trang http://192.168.1.1

+ User name: root

+ Password: 12345

-         Vào giao diện chính của Router CT-820C:

-         Vào Advanced Setup / WAN  >> Chọn Edit.

-         Tại WAN Configuration >> Chọn Next.

-         Tại Connection Tye >> Chọn PPP over Ethernet (PPPoE) >> Next.

-         Tại PPP Username and Password:

+ Username: hnfdl-060509-213

+ Password: ●●●●●●●

-         Tại Enable IGMP Multicast, and WAN Service >> Chọn Enable WAN Service >> Next.

-         Tại WAN Setup – Summary >> Chọn Save.

3. Cấu hình LAN Router:

-         Vào Advanced Setup >> Chọn LAN

+ Thay đổi IP Router tại IP Address.

+ Chọn Save/Reboot.

4. Cấu hình Wireless:

-         Vào Wireless >> Chọn Enable Wireless >> Save/Apply

-         Cấu hình Password cho Wireless:

Vào Wireless >> Security >> Network Authentication: Chọn WPA2-PSK >> Save/Apply.

5. Cấu hình Access Control – Passwords cho Router: