Modem OCOM ONU 6652

Thông số cơ bản

*    OCOM ONU 6652

- 4 port đồng Rj45, anten wireless

- 1 port quang SC

- 1 nguồn 12V

- Đèn led:

+ POWER:

* Sáng màu lục: Đã được cấp nguồn điện.

* Tắt: Chưa có điện.

+ STATUS

* Sáng đứng màu lục: Modem đang khởi động.

* Sáng nhấp nháy màu lục: Wireless đang truyền dữ liệu.

*  Sáng nhấp nháy màu cam khi đang reset modem.

+ WAN: Xanh, port quang đang hoạt động; Nhấp nháy, đang truyền dữ liệu.

Đặc tính kỹ thuật

- IP address default: 192.168.0.1.

- Username: admin.

- Password: Không có.

- DHCP server: Mặc định đang mở.

- Các đặc tính khác:

+ Hỗ trợ PPPoE.

+ IGMP snooping.

+ DHCP server.

+ Firewall, IP/MAC filter, Application filter, URL filter.

+ Virtual Server, DNZ host, IP Address Mapping.

+ Dynamic DNS, UpnP, Static Routing.

+ System log, Flow Statistics.

+ Firmware upgrade, Web management.

Lắp đặt dây quang vào modem

- Modem gồm 2 phần: Nắp và thân, mở nắp modem ra.

-         Tại thân modem, dùng dây nhảy quấn vòng tròn quanh các gờ định vị trên modem.

- Lấy dây nguồn máng vào các gờ định vị bên trái của thân modem.

- Để nắp modem vào các khớp trên thân modem, gắn dây nhảy vào module có sẵn trên nắp modem.

-         Tiếp tục gắn đầu dây nguồn vào lỗ cắm nguồn trên nắp modem.

-         Cuối cùng, đậy nắp modem vào thân modem theo các khớp có sẵn.

Cấu hình

1) Login vào modem :

- IP : 192.168.0.1

- Username: admin

- Password : không có

Màn hình đầu tiên sẽ hiện ra:

2) Cấu hình sử dụng Internet:

Ở khung bên trái, vào Network Management > WAN Settings:

- NAT/Bridge Mode: Mặc định là mode 4 (1 WAN, 4 LAN).

Nếu muốn quay PPPoE từ máy tính, thì chọn Mode 1 (2 WAN, 3 LAN) và cắm cáp chéo từ Port LAN 1 trên Modem vào card mạng của máy tính.

- WAN Port IP Assignmet: PPPoE.

- PPPoE Username: Do ISP cấp.

- PPPoE Password: Do ISP cấp.

- Ping from WAN: Nên chọn mục Allowed.

- Các thông số còn lại để mặc định.

Nhớ bấm nút Submit và ở khung bên trái chọn mục Save & Logout

3) Cấu hình sử dụng ITV:

Ở khung bên trái, vào Switch Management > IGMP Control, mục IGMP Proxy chọn Enable.

4) Cấu hình sử dụng Wireless:

Nếu không có nhu cầu sử dụng wireless, thì không nên cấu hình vì lý do bảo mật và để xem ITV tốt hơn.

Ở khung bên trái, vào Network Management > WLAN Settings:

- WLAN: Enable

- WLAN Mode: 802.11 B/G mixed

- W-LAN Channel: Nên chọn Auto, nếu chọn kênh cụ thể thì không được chọn trùng kênh của các AP lân cận trong vùng phủ sóng.

- W-LAN SSID: Gõ tên bất kỳ.

- Authetication Method: OPEN nếu không cần bảo mật.

- Encryption Type: NONE nếu không cần bảo mật.

5) Cấu hình các đặc tính khác:

a) NAT

Ở khung bên trái, vào Network Management > NAT: Để các máy tính trong mạng LAN có thể truy cập được internet, thì mục Network Address Translation phải chọn Enable.

b) DMZ

Ở khung bên trái, vào Network Management > NAT, mục DMZ chọn Enable và gõ IP của máy tính đặt ở vùng DMZ.

c) Upgrade Firmware

Liên hệ P.KTHT để có Firmware mới nhất.

Ở khung bên trái, vào Management > Firmware Upgrade, bấm nút Browse chỉ đường dẫn chứa Firmware và bấm nút Upload.