Zyxel FSG1100HN

Hướng dẫn cấu hình modem FSG1100HN

I.            Giới thiệu sơ lược:

         Là modem dùng cho dịch vụ FTTH có tích hợp sẵn module quang (SC) bên trong

         Gồm : 4 cổng LAN + 1 cổng WAN fiber (SC) + WIFI b/g/n

         Khi cắm dây line quang thì cần tháo vít, mở nắp ra. Cổng WAN quang của modem nằm bên trong.

II.            Hướng dẫn cấu hình

Mở IE, gõ vào IP mặc định của zyxel : http://192.168.1.1

Nhập vào pass mặc định là : 1234. Ấn Login

III.            Cấu hình vào Internet:

1.       Vào Networking WAN. Chọn WAN Access Type là PPPoE.

2.       Nhập User Name và Password là tài khoản hơp đồng

3.       Ấn Apply

4.       Cấu hình như vậy là xong

1.      Kiểm tra modem online

Vào phần Status, nếu thấy có IP WAN thì nghĩa là modem đã online

Chú ý: Kiểm tra trong phần Management  TR-069, xem đã set thông số URL,Username,Password của FPT chưa. Nếu chưa cần phải add thông tin này vào. Chức năng này dùng để update FW từ ACS.

IV.            Một số chức năng mở rộng

1.      Đối với các KHG yêu cầu enable/disable NAT

Vào phần Networking  NAT. Ở phần Network Address Translation chọn enable hoặc disable  để bật/tắt tính năng NAT.

2.      Cấu hình WIFI

Vào phần Wireless  Basic:

         Chọn Wireless LAN Interface là Enable, rồi ấn Apply

         Tại phần SSÍD: nhập tên của mạng WIFI KHG (tùy chọn)

Vào phần Wireless  Security:

         Chọn mode Encryption là WPA hoặc WPA2

         Tick vào TKIP và AES

         Tại phần Pre-Shared Key: nhập mật khẩu để truy nhập mạng WIFI

Done!